| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Streifen-Manschette / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type ESM-80 Se LN - Burgert-Acustiflex Schalldämmend Dauertemperaturbeständigkeit.................: 80 °C Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezial- gewebebalg mit beidseitiger umlaufender vernähter Dichtlippe. (Se) Anschluss an runde Kanäle ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen (Spannbänder). Balg: bestehend aus PVC - beschichtetem schwerstoffgefülltem Kunstfasergewebe, hochwirksam schalldämmend, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, besonders reiß und abriebfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Mittlere Luftschalldämmung im Frequenzbereich 100 bis 3150 Hz 25 dB, mit Prüfzeugnis der Schalldämm-Frequenzkurve, Institut für Bauphysik. Dichtheitsgrad nach EN 13180, Dichtheitsklasse B, bei formschlüssiger Aufspannung mittels Spannband über Dichtlippe. Entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen. Lichter Durchmesser (d).................: ________(Æmm) Oder Innenumfang (I)..............................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.................: ________(mm) * GL = Einbaulücke + 60 mm, ** FB = Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal | …………… | …………… |